DEPARTAMENTO DE NOVOS PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO

MUNICÍPIO: NOBRES/MT

LOCAL / DATA: NOBRES/MT – MARÇO/2022

INFORMAÇÕES GERAIS

Pretendente/Consumidor: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Obra................................: 	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO

Localidade......................: 	NOBRES/MT

Data................................: 	MARÇO/2022

Descrição do Projeto......: 	O presente memorial descritivo destina-se à orientação técnica para a CONSTRUÇÃO PARQUE DE DIVERSÃO, localizados nas CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS instaladas na Zona Urbana do Município de Nobres.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

∙ Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte o DEPARTAMENTO DE NOVOS PROJETOS;

∙ Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

∙ As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na Planilha Orçamentária oferecida pelo DEPARTAMENTO DE NOVOS PROJETOS. Os serviços descritos no Memorial Descritivo seguem a mesma divisão existente na Planilha Orçamentária, como a especificações do Projeto Arquitetônico, com o intuito de facilitar a assimilação de cada item entre os diferentes documentos fornecidos.

ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO CIVIL

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Será fornecida Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas, de acordo com o seguinte parâmetro:

- Para obras com valor de até R$ 450.0000,00 – Dim. 2,50 x 1,25m.

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, entre outras que se mostrarem necessárias:

∙ 	Chefia e coordenação da obra;

∙ 	Equipe de produção da obra;

∙ 	Departamento de engenharia e planejamento de obra;

∙ 	Manutenção do canteiro de obras;

∙ 	Gestão da qualidade e produtividade;

∙ 	Gestão de materiais;

∙ 	Gestão de recursos humanos;

∙ 	Gastos com energia, água, gás, telefonia e internet;

∙ 	Consumos de material de escritório e de higiene/limpeza;

∙ 	Medicina e segurança do trabalho;

∙ 	Laboratórios e controle tecnológico dos materiais;

∙ 	Acompanhamento topográfico;

∙ 	Mobiliário em geral (mesas, cadeiras, armários, estantes etc.);

∙ 	Equipamentos de informática;

∙ 	Eletrodomésticos e utensílios;

∙ 	Veículos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;

∙ 	Treinamentos;

∙ 	Outros equipamentos de apoio que não estejam especificamente alocados para nenhum serviço.

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, quando forem obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor, também devem ser consignadas na administração local da obra, caso não tenham os custos apropriados em nenhuma outra rubrica orçamentária.

Os custos a vindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo com as exigências legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos itens da Administração Local.

É importante também observar que a administração local depende da estrutura organizacional que o construtor vier a montar para a condução da obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do Sistema CONFEA e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la. A concepção dessa organização, bem como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra.

- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Será executada escavação manual em material de primeira categoria, terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou não, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.

As escavações serão feitas até a profundidade estipulada pelo calculista conforme especificações do projeto básico estrutural.

Será executado aterro entre baldrames, com transporte de matéria de primeira categoria, inclusive escavação, carga e descarga manual, sendo o aterro executado em camadas de 20 cm, umedecido e fortemente compactado.

- PARQUE

  - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

Trata-se da remoção do material orgânico, regularização do subleito de áreas a serem pavimentadas com calçada em concreto.

A regularização é destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento. Obs.: O que exceder os 20 cm será considerado como terraplenagem.

  - PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, E=8CM, ARMADO.

A lona plástica será posicionada somente depois da base perfeitamente nivelada e compactada. Antes do lançamento do concreto do piso, serão colocadas as telas de aço soldadas, de acordo com o orçamento analítico.

O lançamento de concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro.

  - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO E FAIXAS DE DEMARCACAO EM PARQUE DE DIVERSÃO , 2,5 CM DE LARGURA

Após a execução do piso de concreto, deverá ser executado o fundo preparador e logo após a  pintura do piso e demarcações com as cores, símbolos e textos de acordo com projeto.

NOTAS E OBSERVAÇÕES

a) Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

b) Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanadas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;

c) Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.

Nobres/MT, março de 2022.

_____________________________________

MAGNO SILVA BAHIA

ENGENHEIRO CIVIL